Ярославский Государственный Университет

имени П.Г.Демидова

Лабораторная работа

Экспертная система:

Выполнил студент					Проверила

группы   ИВТ-31                                       	Спиридонова Е.М.

Ходаковский В.А.

Ярославль 2000

1. Предметная область задачи.

Большинство технических приборов, в том числе и автомобилей, время от времени ломаются. Начинающему автомобилисту бывает очень трудно определить поломку по ее внешним проявлениям. Одними из самых частых таких проявлений являются посторонние шумы, стуки и т.п.

2. Постановка задачи.

Создать экспертную систему для определения неисправности и способов ее устранения по характерным внешним звуковым проявлениям.

В связи с большим объемом данных  в отчете приводится неполный граф правил и часть кода программы.

3.Граф правил

4.Код программы.

ACCESS: a

GOAL:	WHATMAKE

INITIAL:

release all			//освобождает графический экран из оперативной памяти

#CF=" с уверенностью "

e.lstr=60 			//максимальная длина по умолчанию

e.icf=True				// подсказать пользователю ввести коэффициент уверенности

e.ocf=True			//вывести фактор уверенности

e.cfjo="A"			//код указывающий как надо комбинировать факторы уверенности «А»-среднее минимума и произведения

REASON1=UNKNOWN

REASON2=UNKNOWN

REASON3=UNKNOWN

REASON4=UNKNOWN

REASON5=UNKNOWN

Clear						//очищает необходимую часть экрана

? " Экспертная система по диагностике шумов "

? "       в автомобилях Москвич-2141"

? "Для начала консультации нажмите любую клавишу"

wait							//прекращает обработку, пока не нажата любая клавиша

clear

DO:

/*Вывод поломки*/

? "У вас ",

if known(REASON5) then

? REASON5

else

if known(REASON4) then

? REASON4

else

if known(REASON3) then

? REASON3

else

? "не известно что"

endif

endif

endif

/*Советы по ремонту*/

E.OCF=FALSE

i=1;while valn(WHATMAKE,i)<>"ERROR" do

? i using "dd",

? "-ое ",

? "попробуйте ",

? valn(WHATMAKE,i)

i=i+1

endwhile

/*Обьяснения результатов*/

E.ICF=FALSE

input otvet num using "d" with "Хотите обьяснений?(Да-1/Нет-0)"

if otvet=1 then

i=1;while i<=#hcnt do

why #how(i)

? "Нажмите ENTER"

wait;i=i+1

endwhile

endif

RULE: P1

TEST:   e

IF:     SIMAVTO = 1 & PARTAUTO=1

THEN:   LET REASON1="стук в двигателе" CF 98

REASON: Предварительное определение неисправности

RULE:	P2

TEST:	e

IF:     SIMAVTO = 2 & PARTAUTO=1

THEN:   LET REASON1="шум в двигателе" CF 98

REASON: Предварительное определение неисправности

RULE:   P3

TEST:	e

IF:	REASON1="стук в двигателе" & STUKHAR=1

THEN:   LET REASON2 = "стук коленчатого вала" CF 95

REASON: Уточнение неисправности

RULE:   P4

TEST:	e

IF:	REASON1="стук в двигателе" & STUKHAR=2

THEN: LET REASON2 = "стук шатунных подшипников" CF 95

REASON: Уточнение неисправности

RULE:	P5

TEST:	e

IF:	REASON1="стук в двигателе" & STUKHAR=3

THEN:  LET REASON2 = "биение поршня в цилиндре" CF 95

REASON: Уточнение неисправности

RULE:	P6

TEST:	e

IF:REASON1="стук в двигателе"&STUKHAR=4 & ENGMODEL=2

THEN:   LET REASON2 = "стук поршневых пальцев" CF 95

REASON: Уточнение неисправности

RULE:	P7

TEST:	e

IF:REASON1="стук в двигателе"& STUKHAR=4 & ENGMODEL=1

THEN:   LET REASON3 = "не знаю что" CF 95

REASON: Уточнение неисправности

RULE:	P8

TEST:	e

IF:	REASON1="стук в двигателе" & STUKHAR=5

THEN:  LET REASON2 = "стук впускных и выпускных клапанов" CF 95

REASON: Уточнение неисправности

RULE:	P9

TEST:	e

IF:	REASON2 = "стук коленчатого вала" & OBOROTY=5

THEN:   LET REASON3 = "стук коленчатого вала" CF 95

REASON: Определение неисправности

RULE:	P10

TEST:	e

IF:	REASON2 = "стук коленчатого вала" & OBOROTY=6

THEN:   LET REASON3 = "стук коленчатого вала" CF 95

REASON: Определение неисправности

RULE:	P11

TEST:	e

IF:REASON2 = "стук впускных и выпускных клапанов" & OBOROTY=5

THEN:   LET REASON3 = "стук впускных и выпускных клапанов" CF 95

REASON: Определение неисправности

RULE:	P12

TEST:	e

IF:REASON2 = "стук поршневых пальцев" & OBOROTY=1

THEN:   LET REASON3 = "стук поршневых пальцев" CF 95

REASON: Определение неисправности

RULE:	P13

TEST:	e

IF:	REASON1 = "шум в двигателе" & OBOROTY=1

THEN:   LET REASON3 = "шум привода цепи распредилительного вала" CF 95

REASON: Определение неисправности

RULE:	P14

TEST:	e

IF:REASON2 = "биение поршня в цилиндре" & OBOROTY=2

THEN:  LET REASON3 = "биение поршня в цилиндре" CF 95

REASON: Определение неисправности

RULE:	P15

TEST:	e

IF:REASON2 = "биение поршня в цилиндре" & OBOROTY=8

THEN:  LET REASON3 = "биение поршня в цилиндре" CF 95

REASON: Определение неисправности

RULE:	P16

TEST:	e

IF:REASON2 = "стук шатунных подшипников" & OBOROTY=7

THEN: LET REASON3 = "стук шатунных подшипников" CF 95

REASON: Определение неисправности

RULE:	P17

TEST:	e

IF:	REASON3 = "стук коленчатого вала" & FAIRUST=2

THEN:REASON4="неправильно установлено зажигание"CF 95

REASON: Неправильно установлено зажигание

RULE:	P18

TEST:	e

IF:REASON3 = "стук коленчатого вала" & DAVMASLO=2

THEN:LET REASON4="недостаточное давление масла" CF 95

REASON: Недостаточное давление масла

RULE:	P19

TEST:	e

IF:	REASON3 = "биение поршня в цилиндре"

THEN: WHATMAKE+="заменить поршни, расточить цилиндры"

WHATMAKE += "заменить кольца, или поршни с кольцами"

REASON: Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами

RULE:	P20

TEST:	e

IF:	REASON3 = "стук поршневых пальцев"

THEN:WHATMAKE += "пставить ремонтные поршн. пальцы"

WHATMAKE += "запрессовать в верхн.головку шатуна новую втулку"

REASON: Черезмерный зазор между пальцем и отверстием в бобышках поршней

RULE:	P21

TEST:	e

IF:	REASON4 = "недостаточное давление масла"

THEN:WHATMAKE+="очистить редукционный клапан давления масла"

WHATMAKE += "отремонтировать масляный насос"

WHATMAKE += "прошлифовать шейки коленчатого вала"

WHATMAKE+="проверить датчик аварийного давления масла"

WHATMAKE += "заменить масло на рекомендованное"

REASON: Недостаточное давление масла

RULE:	P22

TEST:	e

IF:	REASON3= "стук впускных и выпускных клапанов"

THEN:WHATMAKE+="отрегулировать зазоры в клапанном механизме"

WHATMAKE += "заменить клапанную пружину"

WHATMAKE += "заменить изношенные стержень и направляющую втулку клапана"

WHATMAKE += "заменить распредвал"

REASON: Стук впускных и выпускных клапанов

RULE:	P23

TEST:	e

IF:REASON3="шум привода цепи распредилительного вала" & ENGMODEL=1

THEN:   LET WHATMAKE += "натянуть цепь"

LET WHATMAKE += "заменить башмак натяжителя"

LET WHATMAKE += "заменить цепь"

WHATMAKE+= "устранить заедание штока натяжителя цепи"

REASON: Шум привода цепи распредилительного вала

RULE:	P24

TEST:	e

IF:REASON3= "шум привода цепи распредилительного вала" & ENGMODEL=2

THEN:   LET WHATMAKE += "натянуть цепь"

REASON: Шум привода цепи распредилительного вала

RULE:	P25

TEST:   e

IF:     REASON3 = "стук коленчатого вала" & DAVMASLO=1 & FAIRUST=1

THEN:   LET WHATMAKE += "затянуть болты крепления маховика"

LET WHATMAKE += "прошлифовать коренные шейки коленчатого вала"

LET WHATMAKE += "заменить упорные полукольца новыми с увел.толщ."

LET WHATMAKE += "заменить масло на рекомендованное"

REASON: Стук коленвала

RULE:	P26

TEST:   e

IF:     REASON4 = "неправильно установлено зажигание"

THEN:   LET WHATMAKE = "отрегулировать установку зажигания"

REASON: Неправильно установлено зажигание

*	*	*

5. При решении данной задачи использовалась книга «Автомобили АЗЛК-2141, руководство по ремонту», а также личный опыт эксплуатации данной модели автомобиля.